別紙様式１－２（第３関係）
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　w-SDS管理者 → 総括安全衛生管理者 → w-SDS管理者
	総括安全衛生管理者
受理年月日
	総括安全衛生管理者
承認年月日

	・　・
	・　・


　　　　　　　　　　　　タイトル　　　帯のこ盤　　のｗ－ＳＤＳ

　　　　　　　　　　　　新規作成・改訂・廃止年月日　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　ｗ－ＳＤＳ管理者氏名（所属・職）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　・　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究室名（棟・室名）　　　　　　　　（　　　・　　　）

【個別事項】
	階層別の管理責任
	区　分
	根　拠
	項　　目
	適用確認

	学　　　長
総括安全衛生管理者
	系　長(安全衛生管理者)
	機器等管理者 (教職員)
	機器等使用者 (学生等)
	
	
	
	

	Ｃ：研究室、実験、作業等の個別にかかる規定

	○
	○
	○
	○
	教育
	安衛法59
	初めて作業を行う前に安全・衛生に関する教育を行う
	

	○
	○
	○
	○
	点検・検査
	製品仕様書による
	始運転時の確認項目

定期的な点検項目
	

	○
	○
	○
	○
	機械等の規制
	安衛則28
	安全装置、覆い、囲いがある場合は点検整備を行うこと
	

	○
	○
	○
	○
	機械等の規制
	安衛則29
	安全装置がある場合は取り外さないこと
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則101
	手指等が巻き込まれる危険がある回転部分や刃等に「覆い」、「囲い」等を設ける
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則105
	加工物等の飛来等による危険防止措置

保護具の使用
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則106
	切削屑の飛来等による危険防止措置

保護具の使用
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則107
	刃以外を掃除する場合は機械の運転を停止し、起動装置に施錠する
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則108
	刃を掃除する場合は機械の運転を停止し、起動装置に施錠する。掃除にはブラシ等の用具を用いる。
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則110
	作業帽、作業服の着用
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則111
	巻き込まれ防止のため手袋使用禁止
	

	○
	○
	○
	
	安全基準
	安衛則543
	機械間等の通路は幅80ｃｍ以上とする
	

	○
	○
	○
	
	安全基準
	安衛則544
	作業場の床面はつまづき、すべり等の危険がないこと
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則545
	作業面が著しく高いときは作業踏台を用いる
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則558
	安全靴等作業に適した履き物を使用すること
	

	○
	○
	○
	○
	安全基準
	安衛則593，596
	同時に作業する人数分の保護メガネを備え付け、有効かつ清潔に保持する
	

	○
	○
	○
	○
	健康診断
	安衛法66
安衛法施行令22

安衛則45
	危険有害業務・作業等の健康診断　（粉末飛散）
	


備考　本様式は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に基づく区分により法令根拠等を示したものである。実際にｗ－ＳＤＳを作成する場合は、ｗ－ＳＤＳ実施例を参考に各機器等ごとに適用される法令根拠等を確認の上、作成すること。
【作業手順と予測される災害事象】

	No.
	作業手順
	予測される災害事象

	１
	電源ON
	

	２
	加工する資材をバイスに固定する
	

	３
	切断位置を調整し、クランプで固定する
	資材を手で支えていて、固定クランプに挟まれる

	４
	帯のこを回転させ切断する
	（１）切り屑が飛散し、体に当たる
（２）資材を手で支えていて、帯のこに手指を巻き込まれる

	５
	帯のこの回転を止める
	

	６
	クランプ、バイスを緩め、資材を取り出す
	

	７
	電源OFF
	

	８
	切り屑を掃除する
	切り屑を素手で取り払おうとして手指が帯のこに当たる


備考　記載欄が不足する場合は適宜追加すること。
【評価基準】

	(1)怪我の可能性
	
	(2)怪我の程度
	
	(3)危険に近づく頻度
	
	リスクポイント
	リスクレベル

	確実である
	6
	
	死亡・就業不能
	10
	
	　頻繁
	4
	
	14～20
	V

	可能性が高い
	4
	
	休業災害
	6
	
	　時々
	2
	
	12～13
	IV

	可能性がある
	2
	
	不休業災害
	3
	
	めったに無い
	1
	
	9～11
	III

	可能性はない
	1
	
	微傷災害
	1
	
	
	
	
	6～8
	II

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5以下
	I


【リスクの見積り】

	No.
	予測される事象
	怪我の
分類
	(1)怪我の可能性
	(2)怪我の程度
	(3)危険に近づく頻度
	リスク
ポイント
	リスク
レベル
	優先
順位

	１
	資材を手で支えていて、固定クランプに挟まれる
	骨折
	２
	６
	２
	１０
	III
	１

	２
	切り屑が飛散し、体に当たる
	切傷
	４
	３
	２
	９
	III
	２

	３
	資材を手で支えていて、帯のこに手指を巻き込まれる
	切断
	２
	６
	２
	１０
	III
	１

	４
	切り屑を素手で取り払おうとして手指が帯のこに当たる
	切傷
	２
	３
	２
	７
	II
	４


備考　記載欄が不足する場合は適宜追加すること。
【妥当性の確認】

	No.
	予測される事象
	対策
	(1)怪我の可能性
	(2)怪我の程度
	(3)危険に近づく頻度
	リスク
ポイント
	リスク
レベル
	妥当性

	１
	資材を手で支えていて、固定クランプに挟まれる
	スイッチを両手で扱わなければ作動しないよう改良
	１
	６
	１
	８
	II
	妥当

（条件付１）

	２
	切り屑が飛散し、体に当たる
	覆いをする。保護メガネを着用する
	１
	３
	１
	５
	I
	妥当

（条件付２）

	３
	資材を手で支えていて、帯のこに手指を巻き込まれる
	スイッチを両手で扱わなければ作動しないよう改良
	１
	６
	１
	８
	II
	妥当

（条件付１）

	４
	切り屑を素手で取り払おうとして手指が帯のこに当たる
	ブラシを使用する
	１
	３
	１
	５
	I
	妥当

（条件付３）


備考
１　記載欄が不足する場合は適宜追加すること。
２　優先順位の高いものから実施すること。
３　妥当性を確認する際、その対策を人間に委ねる場合（例として、「作業する際は防護服を着用する」といった対策をとった場合、作業服を着用するかどうかはその人間の意思又は過失等によって変わってくる。）は、妥当性の欄に条件付きであることを明示すること。
	条件付１：切断作業中は、作業する者以外は作業エリアに入らないこと（スイッチ操作を複数人でしないため）
条件付２：切断作業中は「覆い」または「保護メガネ」を着用する
条件付３：清掃作業時は電源を切り、スイッチ盤を施錠した後、必ず「ブラシ」を使用する


－2－

